	



	名称
	产品参数

	SPE固相萃取装置
	①原装进口设备，独家防样品交叉污染、透明防雾化长方形真空槽鱼缸体设计，长宽高≤28cm X 8cm X 18cm；四根立柱支撑实验室级别聚四氟乙烯白色上盖含24个螺纹装可调节流速阀；

②配备可调节的收集管架系统；

③配有真空表，可实时观测真空槽内真空度，装置有真空度调节阀，便于控制真空度及随时排空；

④SPE小柱质量稳定、样品回收率高、精密度好；小柱之间可用小柱连接适配器串联起来；

⑤处理量最大一次可同时处理24个样品,每根柱子配备单独流量控制阀，便于分别控制流速.

⑥无乳化现象样品回收率高，溶剂用量少对环境无污染；

⑦样品通过负压，可自动上样，可单独控制每一个PTFE活塞；

⑧所配KL51153型缓冲瓶为独家双接头真空保护装置；

⑨SPE专用原装进口无油隔膜真空泵，无油、低噪、耐腐蚀；压力达0.42MPa、真空度达-98kPa、空载流量达6.5m³/h；即可抽真空又可对系统加压；双表真空度和压力显示；外形尺寸≤194cm X 165cm X 271cm；

	低速离心机
	微电脑控制、数码显示，转速/离心力可相互设定、双屏同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机，提供12种工作模式选择，可自由编程、调用
最高转速6000rpm；最大相对离心力5000×g；转速精度±20rpm；转子最大容量100ml×4；

提供10种升、降速率选择模式，温升指标≤10℃（运行20分钟）
采用交流变频电机驱动，运行宁静，噪音≤65dB；

定时范围1～9999min可连续和短暂离心；

具有自动平衡功能和电动安全门锁，双锁型设计；
全钢制结构，双层钢板防护，不锈钢离心腔；

重量≤51kg；

外形尺寸≤430×500×415 mm （L×W×H）
配置转头可离100ml*4，50ml*8，10ml*24离心管和24位真空采血管

	高速离心机
	微电脑控制、LED数字显示，转速/离心力互设、同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机，12种自定义工作模式选择；具有自动平衡补偿和自动识别转子功能；
最高转速21000rpm；最大相对离心力23194×g；

转速精度±30rpm；转子最大容量100ml×6；
采用免维护直流无刷电机驱动，噪音≤60dB；

10种升、降速率选择，温升指标≤10℃（运行20分钟）；

定时范围1min～999min/连续，具有点动功能，可进行短时离心；

全钢制结构，双层钢板防护，配有电动安全门锁；

重量≤40kg

外型尺寸≤380×450×390mm（L×W×H）

	多管涡旋振荡器
	尺寸 (长 x 宽 x 高): 38.4x24.1x40.6 cm

电源 (50/60Hz): 230V，75 watts

保险管: 230V，750毫安

工作模式：持续工作或者定时工作两种

调速范围:800到3000 rpm

最大承重: 4.5Kg

调时器: 机械定时旋钮，0-20min

控制: 翘板开关:启动, 停止, 计时器,

      调速旋钮：1到10档

      调时旋钮：0到10档

样品容量：一次最多可2-3个试管架样品或培养板；适用于0.5mL-50mL试管；








